Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 14 октября 2024 г. N 15-15277

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11 октября 2024 г. N 18

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ

ДАННЫХ В СОСТАВЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях реализации задач по созданию цифровой вертикали строительной отрасли, в связи с необходимостью использования единых форматов размещения документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области, в соответствии с пунктом 5.13 раздела 5 Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 28.07.2021 N 504-п "О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области",

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые требования, предъявляемые к структуре пространственных данных, передаваемых в составе документации по планировке территории для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Председателя Правительства Ярославской области - министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Баланцева А.С.

(п. 2 в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27)

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Председателя

Правительства

Ярославской области -

министр строительства

Ярославской области

А.С.БАЛАНЦЕВ

# Утверждены

приказом

министерства строительства

Ярославской области

от 11.10.2024 N 18

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ,

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОСТАВЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## I. Требования к составу векторной модели

документации по планировке территории

Графическая часть документации по планировке территории (далее - ДПТ), передаваемой в электронном виде для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области (далее - ГИСОГД ЯО), должна состоять из набора геоинформационных слоев (векторная модель) в одном из форматов Shapefile (SHP), MID/MIF, GML, содержащих координатное описание характерных точек границ целевых объектов, представленных в виде линий (ломаных линий) либо замкнутых контуров (полигонов/мультиполигонов), и их атрибутивное описание.

Векторная модель ДПТ должна быть представлена в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-76 (1, 2 зоны)). Значения координат в числовом формате должны быть округлены до двух знаков после запятой.

Геоинформационные слои представляются в виде набора одноименных файлов, имеющих разные расширения, исходя из требований к формату представления (таблица 1).

### Таблица 1

Файлы векторной модели ДПТ

| N п/п | Расширение | Описание | Наличие файла векторной модели в ДПТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Формат Shapefile (SHP) |  |  |  |
| 1.1 | SHP | основной файл, содержит информацию о геометрических объектах | О |
| 1.2 | SHX | файл связи между файлами .dbf и .shp | О |
| 1.3 | DBF | файл атрибутивных данных (таблица атрибутов) | О |
| 1.4 | PRJ | файл проекции, содержит описание системы координат | Н |
| 1.5 | SBN | файл пространственных индексов, ускоряет операции над геометрическими объектами, формируется автоматически и может быть удален без потерь данных | Н |
| 1.6 | SBX | файл пространственных индексов, ускоряет операции над геометрическими объектами, формируется автоматически и может быть удален без потерь данных | Н |
| 1.7 | AIN | индексный файл атрибутивной таблицы, формируется автоматически и может быть удален без потерь данных | Н |
| 1.8 | AIH | индексный файл атрибутивной таблицы, формируется автоматически и может быть удален без потерь данных | Н |
| 2. Формат MID/MIF |  |  |  |
| 2.1 | MIF | основной файл, содержит информацию о геометрических объектах | О |
| 2.2 | MID | файл атрибутивных данных (таблица атрибутов) | О |
| 3. Формат GML |  |  |  |
|  | GML | основной файл, содержит информацию об атрибутах и геометриях (координатах) объектов набора классов | О |

Список используемых сокращений

Н - необязательный файл

О - обязательный файл

У - условно обязательный файл (обязателен при выполнении условия)

В состав векторной модели ДПТ, передаваемой для загрузки в ГИСОГД ЯО в электронном виде, должны быть включены следующие наборы пространственных данных (слои):

### Таблица 2

Состав векторной модели ДПТ

| N п/п | Пространственные данные | Имя класса | Наличие файла векторной модели в ДПТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры | elementplanningstructure | О |  |
| (в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27) |  |  |  |  |
| 2 | Красные линии | redline | У |  |
| (п. 2 в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27) |  |  |  |  |
| 3 | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства | constructionzoneborders | У | пространственные данные обязательно предоставляются в составе проекта планировки территории |
| 4 | Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений | indentline | У | пространственные данные обязательно предоставляются в составе проекта межевания территории |
| 5 | Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков | formedland | У | пространственные данные обязательно предоставляются в составе проекта межевания территории |
| 6 | Границы территории, в отношении которой утверждена документация по планировке территории | gr_dpt | О | предназначен для автоматического определения границ зоны действия документа |
| (п. 6 в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27) |  |  |  |  |
| 7 | Границы сервитутов, публичных сервитутов | easement | У | пространственные данные обязательно предоставляются при наличии сведений о действующих и/или проектируемых сервитутах, публичных сервитутах в составе ДПТ |
| (п. 7 в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27) |  |  |  |  |
| 8 | Границы территории общего пользования | publicterritoryborders | Н |  |

Список используемых сокращений

Н - необязательный файл

О - обязательный файл

У - условно обязательный файл (обязателен при выполнении условия)

Имена файлов в составе геоинформационных слоев векторной модели ДПТ должны соответствовать шаблону:

<имя_класса> _<[poly] \ [line]>. <расширение>,

где [poly] \ [line] - одно из значений для явного указания типа локализации объектов в составе геоинформационного слоя (обязательно для классов с возможной двойной локализацией).

Двойная локализация заключается в возможности пространственного описания объектов одного класса в разных типах пространственных объектов (например, если объект может быть представлен линией или полигоном).

В таком случае объекты должны быть разнесены на 2 отдельных файла с одноименным названием, но разным суффиксом _[poly] \ [line]. Объекты одного набора данных класса, описанные несколькими файлами, должны содержать уникальные GUID в пределах всего набора данных, содержащегося в файлах.

В случае если объекты представляются только одной пространственной локализацией, добавление суффикса не требуется.

Состав и расширения файлов в составе геоинформационных слоев представлены в таблице 1.

Если в составе документа необходимо передавать пространственные данные объектов одного класса разного типа локализации (полигоны и линии), то необходимо сформировать два отдельных слоя для каждого типа локализации.

## II. Описание состава атрибутивных данных векторной модели

Каждый класс пространственных данных (слой) в составе векторной модели ДПТ характеризуется наличием набора атрибутов, присущих всем объектам данного класса. С целью унификации описания объектов одного класса в составе ДПТ в таблице 3 приведено описание атрибутов векторной модели ДПТ.

В качестве типа данных GUID применяется - УУИд (универсально уникальный идентификатор) - статистически уникальный 128-битный идентификатор, представленный в виде символьного поля длиной 36 символов в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 "Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Процедуры работы уполномоченных по регистрации ВОС. Часть 8. Создание, регистрация универсально уникальных идентификаторов (УУИд) и их использование в качестве компонентов идентификатора объекта АСН.1", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 сентября 2011 г. N 256-ст.

Значения, указываемые данным типом, в атрибуте GLOBALID, должны идентифицировать один уникальный самодостаточный объект в наборе данных одного класса.

Для атрибутов, которые заполняются на основе справочников, должны указываться значения из поля "Код" соответствующего справочника (приложение к настоящим требованиям).

Данные (наименования полей, значения) в файлах должны быть выполнены в кодировке Unicode (UTF-8).

### Таблица 3

Состав атрибутивных данных векторной модели ДПТ

| N п/п | Атрибут | Имя поля | Тип данных | Наличие атрибута в составе файла векторной модели в ДПТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры (класс elementplanningstructure, вид локализации - площадной) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уникальный идентификатор | GLOBALID | GUID | О | уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) |
| 1.2 | Вид элемента планировочной структуры | CLASS | символьное | О | справочник 7A |
| 1.3 | Статус объекта | STATUS | символьное | О | справочник 7B |
| 1.4 | Наименование элемента планировочной структуры | TITLE | символьное | О |  |
| 1.5 | Площадь общая, кв. м | AREA | вещественное | О |  |
| 1.6 | Примечание | NOTE | символьное | Н |  |
| 1.7 | Номер элемента планировочной структуры | NUMBER | целое | О |  |
| 2. Красные линии (класс redline, вид локализации - площадной, линейный) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уникальный идентификатор | GLOBALID | GUID | О | уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) |
| 2.2 | Статус красных линий | STATUS | символьное | О | справочник 7E |
| 2.3 | Планировочный номер | NUMBER | символьное | Н |  |
| 3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линейных объектов (класс constructionzoneborders, вид локализации - площадной) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уникальный идентификатор | GLOBALID | GUID | О | уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) |
| 3.2 | Вид зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, линейных объектов | NAME | символьное | О |  |
| 3.3 | Площадь общая, кв. м | AREA | вещественное | О |  |
| 3.4 | Проектируемая площадь застройки, кв. м | BUILTUPAREA | десятичное | Н |  |
| 3.5 | Проектируемая численность проживающих, чел. | RESIDENTSNUM | целое | Н | заполняется для объектов жилого назначения |
| 4. Линии отступа от красных линий (класс indentline, вид локализации - площадной, линейный) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уникальный идентификатор | GLOBALID | GUID | О | уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) |
| 4.2 | Номер элемента планировочной структуры | NUMBER | символьное | О |  |
| 5. Образуемый (изменяемый) земельный участок (класс formedland, вид локализации - площадной) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уникальный идентификатор | GLOBALID | GUID | О | уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) |
| 5.2 | Вид границы образуемого (изменяемого) земельного участка | CLASS | символьное | О | справочник 7F |
| 5.3 | Статус объекта | STATUS | символьное | О | справочник 7B |
| 5.4 | Способ образования земельного участка | FORMING TYPE | символьное | Н | справочник 7G |
| 5.5 | Условный или кадастровый номер образуемого (изменяемого) земельного участка | NOMINAL NUM | символьное | О |  |
| 5.6 | Местоположение | LOCATION | символьное | Н | адрес или иное описание местоположения |
| 5.7 | Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства | PERMITTEDUSETYPE | символьное | О | указывается при наличии утвержденного проекта планировки |
| 5.8 | Площадь общая, кв. м | AREA | вещественное | О |  |
| 5.9 | Информация о наличии сервитута, публичного сервитута | EASEMENT | символьное | У | ссылка на объект "Сервитут". Указывается значение реестрового номера, присвоенного публичному сервитуту при постановке на учет в ЕГРН (при наличии) |
| (п. 5.9 в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27) |  |  |  |  |  |
| 6. Границы территории, в отношении которой утверждена документация по планировке территории (класс gr_dpt, вид локализации - площадной) |  |  |  |  |  |
|  | Уникальный идентификатор | GLOBALID | GUID | О | уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) |
| 7. Сервитут, публичный сервитут (класс easement, вид локализации - площадной) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уникальный идентификатор | GLOBALID | GUID | О | уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) |
| 7.2 | Вид сервитута | EASE-MENTTYPE | справочник | Н | справочник 13A |
| 7.3 | Статус | STATUS | справочник | О | справочник 13B |
| 7.4 | Площадь, кв. м | AREA | вещественное | О |  |
| 7.5 | Вид публичного сервитута | PUBLICEASEMENT-TYPE | справочник | У | справочник 13C |
| 7.6 | Назначение | PURPOSE | символьное | О |  |
| 7.7 | Регистрационный номер в Едином государственном реестре недвижимости | EGRNNUM | символьное | Н |  |
| 8. Границы территории общего пользования (класс publicterritoryborders, вид локализации - площадной) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Уникальный идентификатор | GLOBALID | GUID | О | уникальный идентификатор (строка вида xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) |
| 8.2 | Код объекта | CLASS | справочник | О | справочник 7C |
| 8.3 | Статус объекта | STATUS | справочник | О | справочник 7B |
| 8.4 | Площадь общая, кв. м | AREA | вещественное | О |  |
| 8.5 | Примечание | NOTE | символьное | Н |  |

Список используемых сокращений

Н - необязательный атрибут

О - обязательный атрибут

У - условно обязательный атрибут (обязателен при выполнении условия)

ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости

Примечание: заполнение атрибута PERMITTEDUSETYPE осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка, установленными приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

## III. Классификаторы и справочники, применяемые

при формировании данных векторной модели ДПТ

Для кодирования территориальной принадлежности объектов класса должен применяться Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

Для целей унификации представления информации на картах в составе векторной модели ДПТ должны использоваться справочники, приведенные в приложении к настоящим требованиям.

Коды, используемые в справочниках, указываются с использованием букв латинского алфавита в кодировке Unicode (UTF-8).

## Приложение

к Требованиям

СПРАВОЧНИКИ,

применяемые при формировании данных векторной модели

документация по планировке территории

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Справочник 7A "Виды элементов планировочной структуры"

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 7A.1 | Район |
| 7A.2 | Микрорайон |
| 7A.3 | Квартал |
| 7A.4 | Территория общего пользования |
| 7A.5 | Территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд |
| 7A.6 | Территория транспортно-пересадочного узла |
| 7A.7 | Территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта |
| 7A.8 | Улично-дорожная сеть |
| 7A.9 | Территория виноградо-винодельческого терруара |

### Справочник 7B "Статусы объекта"

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 7B.1 | Существующий |
| 7B.2 | Планируемый |

### Справочник 7C "Территории"

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 7C.1 | Территории индивидуальной жилой застройки |
| 7C.2 | Территории многоквартирной жилой застройки |
| 7C.3 | Территории учебно-образовательного назначения |
| 7C.4 | Территории общественно-делового назначения |
| 7C.5 | Детские игровые и спортивные площадки |
| 7C.6 | Территории производственного, коммунально-складского, инженерного и транспортного назначения |
| 7C.7 | Тротуары, дорожки, площади |
| 7C.8 | Территории дачных, садовых и огороднических товариществ |
| 7C.9 | Озелененные территории общего пользования |
| 7C.10 | Территории защитного озеленения |
| 7C.11 | Территории, не покрытые лесом и кустарниками |
| 7C.12 | Территории, покрытые лесом и кустарниками |
| 7C.13 | Зона поверхностных водных объектов |
| 7C.14 | Территории ритуального назначения |
| 7C.15 | Территории добычи полезных ископаемых |
| 7C.16 | Территории объектов сельскохозяйственного назначения |
| 7C.17 | Территории сельскохозяйственного использования |
| 7C.18 | Территории рекреационного назначения |
| 7C.19 | Территории складирования и захоронения отходов |

### Справочник 7E "Статусы красных линий"

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 7E.1 | Существующий |
| 7E.2 | Планируемый |
| 7E.3 | Отменяемый |

### Справочник 7F "Виды границ образуемого

(изменяемого) земельного участка"

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 7F.1 | Границы существующих (сохраняемых) земельных участков |
| 7F.2 | Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд |
| 7F.3 | Границы изменяемых земельных участков |
| 7F.4 | Границы образуемых земельных участков |
| 7F.5 | Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования |
| 7F.6 | Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |
| 7F.7 | Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд |

### Справочник 7G. "Способы образования земельных участков"

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 7G.1 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена |
| (в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЯО от 24.07.2026 N 27) |  |
| 7G.2 | Раздел земельного участка |
| 7G.3 | Объединение земельных участков |
| 7G.4 | Выдел земельного участка |
| 7G.5 | Перераспределение земельных участков |

### Справочник 13A "Виды сервитута"

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 13A.1 | Публичный сервитут |
| 13A.2 | Сервитут |

### Справочник 13B "Статусы сервитута"

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 13B.1 | Проектируемый |
| 13B.2 | Действующий |
| 13B.3 | Отменен или срок действия истек |

### Справочник 13C "Виды публичного сервитута"

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 13C.1 | Публичный сервитут для прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, за исключением случаев, если свободный доступ к такому объекту ограничен в соответствии с федеральным законом |
| 13C.2 | Публичный сервитут для размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети, гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети, а также геодезических пунктов геодезических сетей специального назначения, создание которых организовано органами государственной власти, органами местного самоуправления, и подъездов к ним |
| 13C.3 | Публичный сервитут для проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке |
| 13C.4 | Публичный сервитут для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя |
| 13C.5 | Публичный сервитут для прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок |
| 13C.6 | Публичный сервитут для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям |
| 13C.7 | Публичный сервитут для использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства) |
| 13C.8 | Публичный сервитут для строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для оказания услуг связи, организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее - инженерные сооружения) |
| 13C.9 | Публичный сервитут для складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещения строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта инженерных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта |
| 13C.10 | Публичный сервитут для устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги |
| 13C.11 | Публичный сервитут для размещения автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях |
| 13C.12 | Публичный сервитут для прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог |
| 13C.13 | Публичный сервитут для проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов федерального, регионального или местного значения, проведения инженерных изысканий для строительства, реконструкции указанных объектов, а также сооружений |
| 13C.14 | Публичный сервитут для реконструкции, капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами |